CORSO DI CALCOLATORI ELETTRONICI  2

Informatici

Indice esercizi

- Subroutine con valori di ritorno in locazioni di memoria

- Subroutine con parametri e valori di ritorno in registri

- Subroutine con uso dello stack e allocazione dinamica

- Minimo tra due valori mediante lo stack e allocazione dinamica

- Minimo fra 3 valori mediante stack e allocazione dinamica

- Calcolo della media degli elementi di due vettori v1 e v2

- Esempio di passaggio di parametri per indirizzo

- Esempio di passaggio per valore

- Lettura dati da periferica e calcolo della somma

- Lettura dati da periferica, calcolo della somma e invio di essa ad altra periferica

- Invio ad una periferica di una sequenza di valori memorizzati in un vettore e terminata con uno 0.

- Acquisizione di dati da una periferica e loro trasferimento in memoria a partire da un dato indirizzo.

- Come l’esercizio precedente, ma strutturando il programma con una subroutine che riceva come parametri il numero dei dati da acquisire, l’indirizzo di memoria in cui salvare i dati e l’indirizzo del dispositivo

- Calcolo, mediante due subroutine distinte, della somma degli elementi pari e di quella dei dispari di un vettore v e invio delle somme ad una periferica out.

- Programma con routine generalizzata che consenta il polling a ciclo continuo su 3 periferiche di output (non utilizzando l’IVN del PD32)

- Programma di invio ad una periferica out, di indirizzo 30h, di un vettore di n elementi word. L’invio dei dati in output deve avvenire al momento della ricezione di un segnale proveniente da una periferica di indirizzo 20h.

- Acquisire da input una serie di N valori da una periferica di indirizzo 12h e porli in un vettore con indirizzo base 400h. Utilizzare il sistema di interruzione.

- Acquisire N valori long word da un dispositivo di input, sincronizzando l’immissione di ciascun dato con un segnale di clock proveniente da un dispositivo esterno. Al termine dell’immissione, inviare i dati acquisiti ad una periferica di output.

Esercizio 1

Un primo modo di eseguire le subroutine è quello di utilizzare una data locazione di memoria per contenere i valori di ritorno. Nel seguente esempio, una subroutine addiz e una sottr ricevono i parametri dai registri R0 ed R1, elaborano i valori numerici e restituiscono il risultato in una locazione di memoria opportuna.

;Esempio di subroutine con parametri in registri e valori

;di ritorno in locazione di memoria

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrlocaz.asm

ORG 400h

somma   dl 0

diff    dl 0

CODE

MOVL #3, R0     ;preparazione parametri

MOVL #5, R1

JSR  addiz

MOVL #5, R0     ;preparazione parametri

MOVL #-2,R1

JSR  sottr

JMP  fine

;**** Subroutine *************************************

addiz:

MOVL R0, R3

ADDL R1, R3

MOVL R3           , somma  ;valore di ritorno

RET

sottr:

MOVL R0, R3

SUBL R1, R3

MOVL R3, diff

RET

******************************************************

fine:

HALT

END

Esercizio 2

Un altro modo di eseguire le subroutine è quello di utilizzare i registri sia per passare i parametri di ingresso, sia per contenere i valori di ritorno. Nel seguente esempio, la subroutine somma riceve i parametri in R0 ed R1, esegue la somma e restituisce il risultato in R3

;Esempio di subroutine con parametri e valori di

;ritorno in registri

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrreg.asm

ORG 400h

ris1 dl 0

ris2 dl 0

CODE

MOVL #3, R0     ;preparazione parametri

MOVL #5, R1

JSR  somma

MOVL R3, ris1   ;salvataggio valore di ritorno

MOVL #2, R0     ;preparazione parametri

MOVL #4, R1

JSR  somma

MOVL R3, ris2   ;salvataggio valore di ritorno

JMP  fine

somma:

MOVL #0, R3

ADDL R0, R3

ADDL R1, R3  ;valore di ritorno

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 3

I parametri di una subroutine possono essere passati anche mediante l’uso dello stack. In questo caso, occorre salvare il frame precedente e, quindi, insieme allo Stack Pointer (registro R7) è necessario usare un altro registro (tipicamente R6) come Frame Pointer. In questo esempio, si realizza lo scambio dei valori di due registri mediante una subroutine che fa uso dello stack. Ovviamente si tratta di un esempio didattico, in quanto lo stesso problema si poteva risolvere in modo elementare, ma serve a chiarire lo schema dell’allocazione dinamica e della successiva deallocazione. Si osservi che alla fine del programma, nello stack sono ancora presenti dei valori, ma il registro R7 è tornato al valore iniziale (27FC) che corrisponde allo stack vuoto. Eventuali valori immessi successivamente nello stack, andranno a sovrascrivere i valori fisicamente presenti.

;Programma di scambio di due valori con subroutine e uso

;dello stack

;Autore: M.M.

;Data: 20/04/2004

;File: sbrstack.asm

ORG 400h

a DL 5

b DL 3

CODE

MOVL a, R0

MOVL b, R1

PUSH R0         ;inserisce dati nello stack

PUSH R1

JSR Scambia

ADDL #8, R7     ;ripristina R7

JMP Fine

Scambia:

PUSH R6         ;salva frame precedente

MOVL R7, R6     ;frame attuale

PUSH R0         ;salva registri

PUSH R1

MOVL 8(R6), -4(R6) ;scambia i valori

MOVL 12(R6), -8(R6)

POP R1          ;ripristina i registri

POP R0

POP R6          ;ripristina il frame precedente

RET

Fine:

HALT

END

Esercizio 4

In questo esempio si calcola il minimo tra due valori mediante una subroutine che fa uso dell’allocazione dinamica dello stack. Anche in questo caso si osservi il valore di R7 alla fine del programma. Gli elementi ancora fisicamente presenti nello stack, non sono logicamente presenti in quanto R7 punta alla base (27FC) che corrisponde allo stack logicamente vuoto (ma non necessariamente fisicamente)

;Programma per il calcolo del minimo

;fra 2 numeri mediante lo stack

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrstck2.asm

ORG 400h

a   DL 8

b   DL 5

vmin DL 0

CODE

MOVL a, R0

MOVL b, R1

PUSH R0

PUSH R1

JSR min

ADDL #8, R7

JMP fine

min:

PUSH R6      ;salva frame precedente

MOVL R7, R6  ;frame attuale

PUSH R2      ;salva registro usato

CMPL R0, R1  ;calcola il minimo

JNN minR0

MOVL R1, R2

JMP finemin

minR0:

MOVL R0, R2

finemin:

MOVL R2, vmin

POP R2       ;ripristina R2

POP R6       ;ripristina R6

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 5

Questo esercizio, simile al precedente, calcola il minimo fra 3 valori mediante stack e allocazione dinamica. Lo schema è sempre lo stesso: salvataggio del frame precedente, allocazione del frame attuale, elaborazione dei parametri e rilascio del frame correntemente allocato.

;Programma per il calcolo del minimo

;fra 3 numeri mediante lo stack

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrstck3.asm

ORG 400h

a   DL 8

b   DL 2

c   DL 6

vmin DL 0

CODE

MOVL a, R0   ;parametri

MOVL b, R1

PUSH R0

PUSH R1

JSR min

MOVL c, R0   ;parametri

MOVL vmin, R1

JSR min

ADDL #8, R7  ;aggiorna R7

JMP fine

min:

PUSH R6      ;salva frame precedente

MOVL R7, R6  ;frame attuale

PUSH R2

CMPL R0, R1

JNN minR0

MOVL R1, R2

JMP finemin

minR0:

MOVL R0, R2

finemin:

MOVL R2, vmin

POP R2       ;ripristina R2

POP R6

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 6

Dati due vettori di word, memorizzati a partire dalla locazione 400h, calcolare la media intera dei valori in essi contenuti. Utilizzare un’unica subroutine somma per il calcolo della somma e un’unica subroutine media per il calcolo della media

;Programma che calcola la media dei valori di due vettori

;mediante chiamata a subroutine

;Autore: M.M.

;Data:10/02/2004

;File: sbrvet1.asm

Org 400h

V1 DW 2,-2,8,4  ;caricamento dati

V2 DW 5,6,-4,9

SOMMA1 DW 0     ;inizializzazione variabili

SOMMA2 DW 0

MEDIA1 DW 0

MEDIA2 DW 0

N DW 4

CODE

;****** elaborazione vettore V1 ***************

MOVL #V1, R3    ;R3 parametro input

JSR somma

MOVW R2, SOMMA1 ;R2 parametro output

MOVW R2, R3     ;R3 parametro input

JSR media

MOVW R1, MEDIA1 ;R1 parametro output

;****** elaborazione vettore V2 ***************

MOVL #V2, R3    ;R3 parametro input

JSR somma

MOVW R2, SOMMA2 ;R2 parametro output

MOVW R2, R3	;R3 parametro input

JSR media

MOVW R1, MEDIA2 ;R1 parametro output

JMP fine

;**********************************************

;*      SUBROUTINE                            *

;**********************************************

;

;****** somma elementi vettore ****************

;* input : R3 indirizzo base vettore          *

;* output: R2 somma elementi                  *

;**********************************************

somma:	MOVW #0, R2   	;R3 indirizzo vettore

MOVB #0, R1

ciclo:	CMPW N, R1

JZ finecicl

ADDW (R3)+, R2

ADDB #1, R1

JMP ciclo

finecicl: RET

;

;****** calcolo media *************************

;* input : R3 valore somma                    *

;* output: R1 media elementi                  *

;**********************************************

media:  MOVB #0,R1

ciclom:	CMPW N, R3

JN endm

SUBW N, R3

ADDW #1, R1

JMP ciclom

endm:   RET

fine:	HALT

END

Esercizio 7

In questo esempio si mostra come sia possibile passare per indirizzo un parametro ad una subroutine. Il valore iniziale di op1 è messo in R2. Dopo la chiamata alla subroutine, che riceve l’indirizzo di op1 in R1, viene calcolato il doppio e posto come contenuto dell’indirizzo R1. Il nuovo valore di op1 è posto in R4.

;Esempio di subroutine con parametro

;passato per indirizzo

;Al momento dell'attivazione si passa come parametro

;l'indirizzo dell'operando.

;Mediante indirizzamento indiretto si opera su esso

;nella subroutine e il valore di op1 viene visto

;modificato anche dal programma chiamante.

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrxindi.asm

ORG 400h

op1 DL 5

CODE

MOVL op1, R2   ;valore iniziale di op1

MOVL #op1, R1  ;op1 passato per indirizzo

JSR  doppio    ;risultato in op1

MOVL op1, R4   ;valore finale di op1 (modificato)

JMP  fine

doppio:

MOVL (R1), R3  ;variabile locale

ASLL #1, R3

MOVL R3, (R1)

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 8

Un parametro passato per valore ad una subroutine non viene modificato al ritorno al programma chiamante. In questo esempio il parametro op1 è passato per valore alla subroutine mediante il registro R1. La subroutine ne calcola il doppio e torna al programma principale. Qua il valore di op1 non risulta modificato, in quanto la subroutine ha lavorato su una copia di op1.

;Esempio di subroutine con passaggio per valore

;Il parametro op1 viene copiato in R1. L'esecuzione della

;subroutine modifica R1 (side effect) ma non op1.

;Al ritorno al chiamante op1 resta invariato.

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: sbrxval.asm

ORG 400h

op1 DL 5

CODE

MOVL op1, R1  ;R1 parametro formale

JSR  doppio

MOVL op1, R2

JMP  fine

doppio:

ASLL #1, R1   ;valore locale

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 9

Scrivere un programma in PD32 che legge da una periferica dev, posta all’indirizzo 34h, 5 dati di tipo byte, ne calcola la somma e la memorizza in una variabile somma.

Soluzione

Analisi

Il problema si risolve definendo la periferica dev con il suo indirizzo, e le variabili dati e somma di tipo DL.

Il programma azzera i registri da usare, esegue un ciclo di lettura dei dati dalla periferica ed accumula il risultato nella variabile somma.

Per la lettura dei dati dalla periferica si usa la tecnica busy waiting, con cui la CPU testa ripetutamente lo stato della periferica fino a che non risulti pronta e disponibile al trasferimento. Quando si verifica questa eventualità, il protocollo bosy waiting fa sì che la CPU attenda la produzione del dato dalla periferica e solo quando questo è stato completamente trasferito nel data buffer, può essere salvato in un registro di appoggio per essere trattato.

Registri usati:

R0: buffer per lettura dato

R1: accumulatore per la somma

R2: contatore dati

Algoritmo

Inizio

Azzeramento registri;

Lettura dati;

Fine.

Lettura dati

Inizio

Per  R2  5 a 0 fai

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

Avvia dispositivo;

Fintantochè dato non trasferito attendi;

R0  data buffer;

R1  R0 + R1;

Fine;

Somma  R1;

Fine.

Codifica

;Programma che legge 5 dati di tipo byte dalla periferica

;p1 e ne calcola la somma

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: input1.asm

ORG 400h

dev   EQU 34h      ;indirizzo disp. Input

somma DL 0         ;risultato

dati  DL 5              ;numero dati da leggere

CODE

JSR initregs         ;azzera registri

JSR dataread       ;lettura dati

JMP exit

;****** Inizializza registri usati ********

initregs:

XORL R0, R0        ;buffer lettura

XORL R1, R1        ;accumulatore per somma

XORL R2, R2        ;contatore dati

RET

;****** Acquisizione dato **********************

datain:

devnotrd:

JNR dev, devnotrd  ;attesa che il dispositivo si

;si renda libero

START dev             ;avviamento produzione del dato

datnotrd:

JNR dev, datnotrd  ;attesa che il dato sia disponibile

INB dev, R0           ;leggo il dato

RET

;****** Lettura dati **********************

dataread:

MOVL dati, R2

ciclo:

JSR  datain              ;legge singolo dato

ADDL R0, R1

SUBL #1, R2

JNZ ciclo

MOVL r1, somma

RET

;*******************************************

exit:

HALT

END

Esercizio 10

Scrivere un programma PD32 che acquisisca dalla periferica inp, posta ad indirizzo 34h, una sequenza di 10 dati di tipo byte, ne calcoli la somma e invii detta somma alla periferica out, posta all’indirizzo 10h.

Soluzione

Analisi

Il problema si risolve definendo le due periferiche inp e out, con i rispettivi indirizzi, e le variabili dati e somma di tipo DL.

Il programma azzera i registri da usare, esegue un ciclo di lettura dei dati dalla periferica inp ed accumula il risultato nella variabile somma.

Successivamente la variabile somma è messa in output sulla periferica out.

Sia per la lettura dei dati dalla periferica, che per l’invio della somma alla periferica out, si usa la tecnica busy waiting, in cui la CPU attende lo stato di “pronto” delle perifericha rispettive. La periferica inp produce i singoli dati, la periferica out consuma il dato prodotto dal calcolo della somma.

Registri usati:

R0: buffer per lettura dato

R1: accumulatore per la somma

R2: contatore dati

Algoritmo

Inizio

Azzeramento registri;

Lettura dati;

Stampa risultato;

Fine.

Lettura dati

Inizio

Per  R2  5 a 0 fai

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

Avvia dispositivo;

Fintantochè dato non trasferito attendi;

R0  data buffer;

R1  R0 + R1;

Fine;

Somma  R1;

Fine.

Stampa risultato

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

data buffer  somma;

Avvia dispositivo;

Fine;

;Programma che legge 10 dati di tipo byte dalla periferica

;p1, ne calcola la somma e la invia alla periferica p2

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: inout1.asm

ORG 400h

inp   EQU 34h      ;indirizzo disp. Input

out   EQU 10h      ;indirizzo disp. output

somma DL 0         ;risultato

dati  DL 10            ;numero dati da leggere

CODE

JSR initregs           ;azzera registri

JSR dataread          ;lettura dati

JSR dataout

JMP exit

;****** Inizializza registri usati ********

initregs:

XORL R0, R0        ;buffer lettura

XORL R1, R1        ;accumulatore per somma

XORL R2, R2        ;contatore dati

RET

;****** Acquisizione dato **********************

datain:

inpnotrd:

JNR inp, inpnotrd  ;attesa che il dispositivo si

;si renda libero

START inp            ;avviamento produzione del dato

datnotrd:

JNR inp, datnotrd  ;attesa che il dato sia disponibile

INB inp, R0           ;leggo il dato

RET

;****** Lettura dati **********************

dataread:

MOVL dati, R2

ciclo:

JSR  datain              ;legge singolo dato

ADDL R0, R1

SUBL #1, R2

JNZ ciclo

MOVL r1, somma

RET

;****** Emissione risultato ***************

dataout:

outnotrd:

JNR out, outnotrd    ;attesa fino a disponibilità di out

OUTL somma, out  ;caricamento data buffer di out

START out             ;avvio del consumo del dato

RET

;******************************************

exit:

HALT

END

Esercizio 11

Scrivere un programma in PD32 che, dato un vettore v, posto all’indirizzo 400h, contenente una sequenza di valori di tipo long, terminata con uno 0, ne invii il contenuto, elemento per elemento, ad una periferica out, posta all’indirizzo 10h.

Soluzione

Analisi

Il problema si risolve definendo la periferiche out, con il suo indirizzo, e la variabile v, posta all’indirizzo 400h, e contenente una sequenza di valori long terminata con uno 0.

Il programma azzera i registri da usare ed esegue una scansione di v e, componente per componente, con un offset di 4 trattandosi di longword, procede all’invio sulla periferica out.

Per l’invio delle singole componenti di v alla periferica out, si usa la tecnica busy waiting. Man mano che si ispeziona ogni componente di v, il dato in essa contenuto viene consumato dal processo della periferica out.

Registri usati:

R1: registro indice del vettore v

R2: elemento del vettore

Algoritmo

Inizio

Azzeramento registri;

Stampa sequenza;

Fine.

Stampa sequenza

Inizio

R1  #v;

Ripeti

R2  v(R1)

Se R2!=0

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

data buffer  R2;

Avvia dispositivo;

R1  R1 + 4;

Fine;

Fino a che (R2=0);

Fine.

Codifica

;Programma che invia alla periferica p1 i valori

;caricati in un vettore v posto all'indirizzo 500h.

;La sequenza di valori di v termina con 0h

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: inout2.asm

ORG 400h

v     DL  1,2,3,4,5,0

out   EQU 10h       ;indirizzo disp. output

CODE

JSR initregs           ;azzera registri

JSR outvett            ;stampa elementi vettore

JMP exit

;****** Inizializza registri usati ********

initregs:

XORL R1, R1        ;indice vettore

XORL R2, R2        ;elemento vettore

RET

;****** Stampa elementi vettore ****************

outvett:

MOVL #v, R1        ;indirizzo base di v

ciclo:

MOVL (R1), R2

CMPL #0, R2         ;fine vettore ?

JZ enddata

JSR dataout            ;invia dato alla periferica

ADDL #4, R1        ;avanza al successivo

JMP ciclo

enddata:

RET

;****** Stampa elemento ************************

dataout:

outnotrd:

JNR out, outnotrd

OUTL R2, out

START out

RET

;******************************************

exit:

HALT

END

Esercizio 12

Scrivere un programma PD32 che acquisisce 10 dati di tipo word da una periferica dev, posta all’indirizzo 17h e che, man mano, li memorizza in una zona di memoria iniziante dall’indirizzo 800h.

Soluzione

Analisi

Il problema si risolve definendo la periferiche dev, con il suo indirizzo, e la variabile indbase equivalente all’indirizzo 800h, dal quale punto inizierà la memorizzazione dei dati in ingresso.

Il programma azzera i registri da usare ed esegue un ciclo di lettura da dev dei singoli dati, memorizzandoli via via in locazioni successive con un offset di 2 trattandosi di longword.

Per l’acquisizione dei singoli valori dalla periferica dev, si usa la tecnica busy waiting. Man mano che il dato viene prodotto dal processo della periferica dev, esso viene memorizzato opportunamente.

Registri usati:

R0: numero dati da trasferire

R1: indirizzo base in memoria

R2: dato in ingresso

Algoritmo

Inizio

Azzeramento registri;

Caricamento sequenza;

Fine.

Caricamento sequenza

Inizio

R0  ndati;

R1  #indbase

Fintantochè (R0!=0)

Inizio

Leggi dato;

R0  R0-1;

Fine;

Fine;

Leggi dato

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

Avvia dispositivo;

Fintantochè dato non trasferito  attendi;

R2  data buffer;

(R1)  R2;

R1  R1 + 2;

Fine;

Codifica

;Programma che acquisisce 10 dati di tipo word da una

;periferica dev di indirizzo 17h e li trasferisca in

;memoria a partire dall'indirizzo 800h.

;Utilizza la gestione di tipo Busy Waiting

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: inout3.asm

ORG 400h

ndati   DL 10             ;numero dati da trasferire

dev     EQU 17h        ;indirizzo periferica

indbase EQU 800h    ;indirizzo base

CODE

JSR initregs               ;azzera registri

JSR lettura

JMP fine

;***** Inizializza registri *************************

initregs:

XORL R0, R0            ;numero dati

XORL R1, R1            ;indirizzo base

XORL R2, R2            ;buffer per dati

RET

;***** Acquisizione dati ****************************

lettura:

MOVL ndati, R0

MOVL #indbase, R1

next:

CMPL #0, R0              ;fine dati

JZ endread

JSR indato                   ;acquisisci dato

SUBL #1, R0

JMP next

endread:

RET

;***** Lettura dato da periferica ******************

indato:

devnotrd:

JNR dev, devnotrd       ;attesa dispositivo pronto

START dev                 ;avvia produzione dato

datnotrd:

JNR dev, datnotrd       ;attesa produzione dato

INW dev, R2

MOVW R2, (R1)+      ;memorizzazione dato

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 13

Scrivere un programma PD32 che acquisisce 10 dati di tipo word da una periferica dev, posta all’indirizzo 17h e che, man mano, li memorizza in una zona di memoria iniziante dall’indirizzo 800h. A differenza dell’Esercizio 4, si richiede che la procedura di acquisizione dati venga scritta sotto forma di subroutine con parametri, in modo che sia generalizzabile rispetto al numero dei dati da acquisire, all’indirizzo di memoria in cui depositare i dati e al dispositivo.

Soluzione

Analisi

La soluzione è simile alla precedente, ma con la realizzazione della subroutine di acquisizione con i parametri richiesti. La gestione della periferica è busy waiting.

Registri usati:

R0: numero dati da trasferire

R1: indirizzo base in memoria

R2: indirizzo periferica

R3: dato in ingresso

Algoritmo

Inizio

Azzeramento registri;

Preparazione parametri;

Lettura dati;

Fine.

Preparazione parametri

Inizio

R0  #ndati;

R1  #indbase;

R2  #dev;

Fine;

Lettura dati

Inizio

Immissione parametri R0, R1, R2;

Lettura sequenza;

R7  R7 + 12;

Fine

Lettura sequenza

Inizio

Salva R6;

R6  R7;

Alloca variabili locali R0, R1, R2, R3;

R0  (R6)+16;   /* trasferimento parametri nei registri */

R1  (R6)+12;

R2  (R6)+8;

Fintantochè (R0!=0)

Inizio

Leggi dato;

R0  R0-1;

Fine

Dealloca frame corrente  /* R3, R2, R1, R0, R6 */

Fine

Leggi dato

Inizio

Fintantochè dispositivo non pronto attendi;

Avvia dispositivo;

Fintantochè dato non trasferito  attendi;

R3  data buffer;

(R1)  R3;

R1  R1 + 2;

Fine

Codifica

;Programma che acquisisce 5 dati di tipo word da una

;periferica dev di indirizzo 17h e li trasferisca in

;memoria a partire dall'indirizzo 800h.

;Utilizza la gestione di tipo Busy Waiting

;La subroutine di acquisizione è generalizzata e riceve

;come parametri:

; - R0: numero di dati da acquisire

; - R1: indirizzo base in cui depositare i dati

; - R2: indirizzo periferica

;Autore: M.M.

;Data: 10/04/2004

;File: inout4.asm

ORG 400h

ndati   EQU 5       ;numero dati da trasferire

dev     EQU 17h     ;indirizzo periferica

indbase EQU 800h    ;indirizzo base

CODE

JSR initregs        ;azzera registri

JSR params          ;preparazione parametri

JSR reading

JMP fine

;***** Inizializza registri *************************

initregs:

XORL R0, R0         ;numero dati

XORL R1, R1         ;indirizzo base

XORL R2, R2         ;indirizzo periferica

XORL R3, R3         ;buffer per dati

RET

;***** Inizializza parametri ************************

params:

MOVL #ndati, R0

MOVL #indbase, R1

MOVL #dev, R2

RET

;***** Istanza con parametri ************************

reading:

PUSH R0          ;preparazione parametri

PUSH R1

PUSH R2

JSR datain

ADDL #12, R7     ;ripristina SP

RET

;***** Lettura dati *********************************

datain:

PUSH R6

MOVL R7, R6

PUSH R0          ;variabili locali

PUSH R1

PUSH R2

PUSH R3

MOVL 16(R6), R0  ;trasferimento valori dei parametri

MOVL 12(R6), R1

MOVL 8(R6), R2

next:

CMPL #0, R0

JZ endread

JSR indato

SUBL #1, R0

JMP next

endread:

POP R3

POP R2

POP R1

POP R0

POP R6

RET

;***** Lettura dato da periferica ******************

indato:

devnotrd:

JNR R2, devnotrd    ;attesa dispositivo pronto

START R2            ;avvia produzione dato

datnotrd:

JNR R2, datnotrd    ;attesa produzione dato

INW R2, R3

MOVW R3, (R1)+

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 14

Dato un vettore v, scrivere un programma PD32 che, mediante due subroutine distinte, calcoli la somma degli elementi pari e quella dei dispari. Le somme ottenute vanno inviate in sequenza ad un dispositivo esterno out.

Prima versione

;Dato un array di 100 byte memorizzato a partire dalla

;locazione di memoria 400h, determinare:

;1) la somma dei numeri pari;

;2) la somma dei numeri dispari.

;Dopo aver effettuato tali somme, trasmetterle in sequenza

;ad un dispositivo di output avente indirizzo 30h.

;Le richieste 1) e 2) devono essere realizzate mediante

;2 subroutine separate

;Autore: M.M.

;Data:05/05/2004

;File:sommapd.asm

ORG 400h

v      DL 1,2,3,4,5,0    ;0 terminatore sequenza

sommap DL 0

sommad DL 0

out    EQU 30h           ;device di uscita

CODE

JSR initregs

JSR sp

JSR sd

JSR outsp

JSR outsd

JMP fine

;***** Azzeramento registri *************************

initregs:

XORL R0, R0         ;indirizzo base di v

XORL R1, R1         ;accumulatore per somme

;    XORL R2, R2         ;accumulatore per sommad

;    XORL R4, R4         ;buffer di uscita

XORL R5, R5         ;per testare parità indirizzo

RET

;***** Routine calcolo somma pari *******************

sp:

XORL R1, R1

MOVL #v, R0

loopsp:

MOVL (R0), R5

CMPL #0, R5

JZ endsp

ASRL #1, R5

JC dispari

ADDL (R0), R1

dispari:

ADDL #4, R0

JMP loopsp

endsp:

MOVL R1, sommap

RET

;***** Routine calcolo somma dispari ****************

sd:

XORL R1, R1

MOVL #v, R0

loopsd:

MOVL (R0), R5

CMPL #0, R5

JZ endsd

ASRL #1, R5

JNC pari

ADDL (R0), R1

pari:

ADDL #4, R0

JMP loopsd

endsd:

MOVL R1, sommad

RET

;***** Routine emissione sommap *********************

outsp:

waitsp:

JNR out, waitsp

OUTL sommap, out

START out

RET

;***** Routine emissione sommad *********************

outsd:

waitsd:

JNR out, waitsd

OUTL sommad, out

START out

RET

fine:

HALT

END

Seconda versione

;Dato un array di 100 byte memorizzato a partire dalla

;locazione di memoria 400h, determinare:

;1) la somma dei numeri pari;

;2) la somma dei numeri dispari.

;Dopo aver effettuato tali somme, trasmetterle in sequenza

;ad un dispositivo di output avente indirizzo 30h.

;Le richieste 1) e 2) devono essere realizzate mediante

;2 subroutine separate

;La routine di stampa è parametrica su R4 e la routine di

;somma è parametrica con flag R2

;Autore: M.M.

;Data:05/05/2004

;File:sommapd1.asm

ORG 400h

v      DL 1,2,3,4,5,0    ;0 terminatore sequenza

sommap DL 0

sommad DL 0

out    EQU 30h           ;device di uscita

CODE

JSR initregs

MOVB #0, R2         ;calcola somma pari

JSR somma

MOVB #1, R2         ;calcola somma dispari

JSR somma

JSR outdata

JMP fine

;***** Azzeramento registri *************************

initregs:

XORL R0, R0         ;indirizzo base di v

XORL R1, R1         ;accumulatore per somme

XORL R2, R2         ;flag: 0=somma pari

;      1=somma dispari

XORL R4, R4         ;buffer di uscita

XORL R5, R5         ;per testare parità indirizzo

RET

;***** Routine calcolo somma pari *******************

somma:

XORL R1, R1

MOVL #v, R0

loop:                ;ciclo esame vettore

MOVL (R0), R5

CMPL #0, R5

JZ endloop        ;fine ciclo

ASRL #1, R5       ;test pari/dispari

JC odd

JMP even

odd:              ;R5 dispari

CMPL #0, R2     ;se la somma richiesta...

JZ go           ;...è pari vai a go

ADDL (R0), R1   ;altrimenti somma elemento

even:             ;R5 è pari

CMPL #0, R2     ;se la somma richiesta...

JNZ go          ;...è dispari vai a go

ADDL (R0), R1   ;altrimenti somma elemento

go:

ADDL #4, R0     ;avanza al successivo

JMP loop

endloop:

CMPL #0, R2          ;tipo di somma richiesta

JZ sp

MOVL R1, sommad   ;risultato somma dispari

JMP endsum

sp:

MOVL R1, sommap   ;risultato somma pari

endsum:

RET

;***** Routine emissione sommap *********************

outsp:

waitsp:

JNR out, waitsp

OUTL sommap, out

START out

RET

;***** Emissione risultati **************************

outdata:

MOVL sommap, R4

JSR outd

MOVL sommad, R4

JSR outd

RET

;***** Stampa dato **********************************

outd:

waitsd:

JNR out, waitsd

OUTL R4, out

START out

RET

fine:

HALT

END

Esercizio 15

Supponendo di non avere a disposizione le interruzioni vettorizzate in PD32, realizzare un programma che, a ciclo continuo, testi le varie periferiche attive per individuare quale di esse abbia richiesto una interruzione. Il ciclo di polling avviene su 3 periferiche poste agli indirizzi 01h, 02h, 03h. I driver dei dispositivi, ossia le routine di gestione dell’interruzione

Soluzione

Analisi

Gli indirizzi dei dispositivi vengono posti in un vettore devtbl[] in modo da reperirli con un ciclo. I rispettivi driver sono indicati con driver1, driver2 e driver3. Queste denominazioni sono associate alle rispettive label di programma e gli indirizzi ad esse associati sono posti in un secondo vettore drvtbl[]. Il programma principale, dopo le opportune inizializzazioni, esegue un ciclo continuo in attesa di un interrupt proveniente da una delle 3 periferiche. Una volta verificatosi l’interrupt, il programma, che per ipotesi non dispone delle interruzioni vettorizzate, deve eseguire un ciclo di polling per intercettare la periferica richiedente; una volta individuata la periferica, eseguirà il driver ad essa associato.

Codifica

;Programma che intercetta, fra 3 dispositivi, quello che

;ha generato richiesta di interrupt, senza fare uso della

;IVT.

;Il programma usa due tabelle: una per gli indirizzi dei

;dispositivi, l'altra per gli indirizzi dei driver

;corrispondenti

;Autore: M.M.

;Data: 02/05/2004

;File: intrget.asm

ORG 400h

dev1 EQU 01h       ;indirizzi fisici dei dispositivi

dev2 EQU 02h       ;installati

dev3 EQU 03h

devtbl EQU 1200h   ;indirizzo tabella dispositivi

drvtbl EQU 1000h   ;indirizzi driver dispositivi

buffer DL 0        ;valore da trasferire alla periferica

drvpllng EQU 1300h ;indirizzo driver centralizzato

CODE

JSR initregs       ;azzera registri

JSR lddevtbl       ;caricamento devtbl

JSR lddrvtbl       ;caricamento drvtbl

JSR init           ;abilitazione interrupt,

;inizializzazione registro indice R0

JSR devsetim       ;abilitazione di tutti i dispositivi

main:

JMP main

HALT

;***** Azzera registri *****************************

initregs:

XORL R0, R0        ;indirizzo dispositivo corrente

XORL R1, R1        ;indice devtbl

RET

;***** Caricamento tabella devices *****************

lddevtbl:

MOVB #dev1, devtbl

MOVB #dev2, devtbl+1

MOVB #dev3, devtbl+2

MOVB #0, devtbl+3         ;terminatore

RET

;***** Caricamento indirizzi drivers ***************

lddrvtbl:

MOVL #driver1, drvtbl

MOVL #driver2, drvtbl+4   ;offset di 4

MOVL #driver3, drvtbl+8

MOVL #0, drvtbl+12        ;terminatore

RET

;***** Inizializzazione ****************************

init:

SETI                      ;abilitazione interrupt

MOVL #devtbl, R1          ;indice di devtbl

RET

;***** Abilitazione dei dispositivi ****************

devsetim:

setmloop:

MOVB (R1), R0

CMPB #0, R0

JZ endloop

SETIM R0

ADDL #1, R1

JMP setmloop

endloop:

RET

;***** Ciclo di polling ****************************

polling:

PUSH R0           ;salvataggio registri

PUSH R1

MOVL #devtbl, R1

plloop:

MOVB (R1), R0

CMPB #0, R0

JZ endpoll        ;fine esame dispositivi

JR R0, founddev   ;trovato device richiedente

ADDL #1, R1

JMP plloop

founddev:

JSR execdrv       ;esecuzione driver relativo

endpoll:

POP R1

POP R0

RET

;***** Esecuzione driver richiesto ******************

execdrv:

SUBL #devtbl, R1     ;calcolo indirizzo su drvtbl

ASLL #2, R1

ADDL #drvtbl, R1

MOVL (R1), R0        ;R0=indirizzo del driver

JSR (R0)

RET

;***** Driver delle periferiche *********************

;***** Driver centralizzato per la rilevazione *****

;gendrv:

driver 0, drvpllng  ;

MOVL #0, buffer

JSR polling

RTI

driver1:

MOVL buffer, R0

ADDL #1, R0

MOVL R0, buffer      ;per verificare che è stato

;attivato il driver i-esimo

OUTL R0, dev1        ;consumo del dato

CLEAR dev1

RET

driver2:

MOVL buffer, R0

ADDL #2, R0

MOVL R0, buffer      ;per verificare che è stato

;attivato il driver i-esimo

OUTL R0, dev2        ;consumo del dato

CLEAR dev2

RET

driver3:

MOVL buffer, R0

ADDL #3, R0

MOVL R0, buffer      ;per verificare che è stato

;attivato il driver i-esimo

OUTL R0, dev3        ;consumo del dato

CLEAR dev3

RET

END

Esercizio 16

Un vettore di n elementi word deve essere inviato ad una periferica di indirizzo 30h. L’invio dei dati deve avvenire soltanto al momento della ricezione di un segnale esterno proveniente da una periferica di indirizzo 20h.

Soluzione

Analisi

Il problema si risolve mediante l’uso delle interruzioni. Il dispositivo di ingresso, sigdev, che lancia il segnale è gestito mediante un apposito driver sigdrv. Dapprima si caricano i dati nel vettore; successivamente il programma principale si dispone in attesa di una interruzione richiesta da sigdev. Al momento dell’arrivo del segnale da questa periferica, parte il driver relativo che gestisce l’invio dei dati sulla periferica out, usando ad esempio, la tecnica busy waiting. La fine della trasmissione avviene quando un flag stop, inizialmente posto a 0, viene posto ad 1.

Il driver sigdrv, non essendoci particolari richieste del problema, può essere posto all’indirizzo 600h.

Registri usati:

R0: indirizzo del vettore

R1: contatore elementi

R2: elemento del vettore

R3: flag fine I/O

Algoritmo

Inizio

Caricamento dati;

Predisposizione sistema di interruzione;

Ripeti

Attesa interrupt;

Fino a che stop=1;

Disabilita interruzioni;

Fine.

Predisposizione sistema di interruzione

Inizio

Abilita interruzioni;

Abilita dispositivo;

R3  1;

Fine;

Driver 2, sigdrv

Salvataggio contesto;

R0  #v;

R1  n;

Fintantochè (R1!=0)

Inizio

Fintantochè out not ready attendi;

Carica buffer;

Avvia dispositivo;

R1  R1-1;

Fine

Stop  1                    /* fine trasmissioni */

Disabilita ulteriori interrupt;

Ripristina il contesto

RTI

Codifica

;Programma di stampa di un vettore di n valori al momento

;della ricezione di un segnale di interruzione esterno

;Il registro R0 è usato per il segnale di interruzione

; R0=1 continua trasmissione

; R0=0 fine trasmissione

;Autore: M.M.

;Data: 10/05/2004

;File: signout.asm

ORG 500h

v       EQU 400h          ;sequenza di valori

n       DL 5

out     EQU 30h           ;dispositivo di output

sigdev  EQU 20h         ;indirizzo device esterno

;che invia il segnale

sigdrv  EQU 600h        ;indirizzo driver

stop    DB  0                 ;flag di fine I/O

CODE

JSR loaddata                 ;carica vettore

JSR inittx                      ;parametri trasmissione

repeat:

CMPB stop, R3             ;se R3=0...

JZ fine                            ;...fine trasmissione

JMP repeat

;***** Inizializzazione parametri trasissione ******

inittx:

SETI                                ;abilita interruzioni

SETIM sigdev                 ;abilita sigdev a lanciare

;interruzioni

MOVB #1, R3                 ;R3=1

RET

;***** Caricamento dati *****************************

loaddata:

MOVL #v, R0

MOVL n, R1

MOVW #1, R2

loop:                                 ;carica v con valori interi

MOVW R2, (R0)+       ;progressivi

ADDW #1, R2

SUBL #1, R1

JNZ loop

RET

;***** Driver che gestisce l'interrupt esterno ******

driver 2, sigdrv

PUSH R0                 ;salvataggio contesto

PUSH R1

MOVL #v, R0

MOVL n, R1

devnotrd:

JNR out,devnotrd     ;ciclo di busy waiting

OUTW (R0)+, out      ;carica buffer

START out            ;avvia dispositivo

SUBL #1, R1

JNZ devnotrd         ;prepara altri dati

MOVB #1, stop           ;fine trasmissioni

CLRIM sigdev            ;impedisce altre interruzioni

POP R1

POP R0

RTI

fine:

CLRI                              ;disabilita interrupt

HALT

END

Esercizio 17

Acquisire da input una serie di N valori da una periferica di indirizzo 12h e porli in un vettore con indirizzo base 400h. Utilizzare il sistema di interruzione.

Soluzione

Analisi

Dovendo usare il sistema di interruzioni, diciamo indrv il driver relativo al trattemento dell’interrupt relativo alla periferica in, suppponiamo che esso sia all’indirizzo 700h e che il suo IVN sia 2.

La soluzione migliore consiste nel progettare il driver in modo parametrico, ossia generale, per cui è bene usare i registri necessari come variabili locali al driver. Per fare questo, facciamo in modo di porre il numero di elementi N e l’indirizzo di v in variabili di memoria, rispettivamente cont e punt, caricarli in registri usati come variabili locali al driver e, dopo la loro modifica, riaggiornare il loro valore in memoria. Il ciclo continuo del programma principale usa cont come variabile di controllo.

Registri usati:

R0: contatore elementi

R1: puntatore a v

Algoritmo

Inizio

Inizializza valori;

Ripeti

R1  cont;

Attesa interrupt;

Fino a che (R1=0);

Fine.

Inizializza valori

Inizio

punt  #v;

cont  #n;

Abilita interruzioni;

Abilita dispositivo;         /* L’abilitazione del device va fatta nel main, mentre la disabilitazione

va posta nel driver (vedi commento seguente) */

Fine;

Driver 2, indrv

Salva contesto;

R0  punt;

R1  cont;

Carica buffer;

Avvia dispositivo;

R1  R1 -1;

Se  (R1=0)

Disabilita dispositivo;   /* è importante disabilitare qua il dispositivo, in quanto se

per errore lo si disabilitasse nel main, al termine del ciclo

di attesa dell’interrupt, il dispositivo potrebbe lanciare un nuovo

interrupt e ripetere erroneamente la lettura  */

Aggiorna cont e punt;

Ripristina contesto;

RTI

Codifica

;Programma che acquisisce N long word da un dispositivo

;di input, utilizzando un sistema di interruzione

;Autore: M.M.

;Data: 10/05/2004

;File: inter-in.asm

ORG 500h

v  EQU 400h      ;punta alla sequenza elementi

n  EQU 5            ;numero elementi

in EQU 12h       ;indirizzo input device

indrv EQU 700h   ;indirizzo driver input

punt DL 0          ;puntatore a v

cont DL 0           ;numero elementi

CODE

JSR initrx           ;inizializza valori per ricezione

loop:

MOVL cont, R1

CMPL #0, R1   ;se R1!=0...

JNZ loop          ;...ciclo continuo. Il ciclo poteva essere anche controllato mediante…

; …l’istruzione JIM   (loop: JIM in, loop)

JMP fine

;***** Inizializzazione valori per la trasmissione

initrx:

MOVL #v, punt    ;punt punta v

SETI                    ;abilitazione interrupt

SETIM in             ;abilitazione dispositivo

MOVL #n, cont

RET

;***** Driver gestione interrupt ********************

DRIVER 2, indrv     ;driver gestione periferica

PUSH R0               ;salva il contesto

PUSH R1

MOVL punt, R0    ;usa R0 locale

MOVL cont, R1    ;usa R1 locale

INL in, (R0)+        ;carica buffer

START in

SUBL #1, R1

JZ endrx

JMP next

endrx:

CLRIM in

next:

MOVL R0, punt    ;aggiorna punt e...

MOVL R1, cont    ;...cont

POP R1                  ;ripristina contesto

POP R0

RTI

fine:

CLRI

HALT

END

# Esercizio 18

Si deve procedere all’acquisizione di N dati long word da un dispositivo di input. L’acquisizione di ciascun dato deve essere sincronizzata con un segnale di clock proveniente da un dispositivo esterno. Gestire l’acquisizione dei dati mediante sistema di interruzione.

Al termine dell’immissione dei dati si deve procedere al loro invio ad una periferica di output.

## Soluzione

### Analisi

Il problema non dà alcuna specifica per cui possiamo porre:

- Segnale di clock: dispositivo clkdev posto all’indirizzo 20h, driver relativo clkdrv posto all’indirizzo 700h e IVN pari a 2;

- Dispositivo di input indev posto all’indirizzo 30h;

- Dispositivo di output outdev posto all’indirizzo 40h.

Indichiamo con nval il numero di valori e con data l’indirizzo di inizio della sequenza di valori.

Il programma deve riconoscere un’interruzione proveniente da clkdev e acquisire il dato da indev (ad esempio con tecnica busy waiting). Dopo ogni lettura, il dispositivo clkdev deve essere posto a READY=0, per poter generare l’interrupt successivo. Al termine dell’acquisizione dei dati, occorre che IM del dispositivo clkdev sia resettato, in modo che esso non possa più lanciare interrrupt.

Al termine dell’immissione, i dati vengono emessi sul dispositivo di output, mediante tecnica busy waiting.

### Algoritmo

Inizio

Inizializza parametri di acquisizione;

Fintantoché cont !=0

Attendi interruzione;

Stampa valori;

Fine.

Inizializza parametri di acquisizione

Inizio

R0  0;

R1  0;

cont  #nval;

punt  #data;

Abilita interruzioni;

Abilita interruzioni clkdev;

Fine;

Driver 2, clkdrv

Inizio

Salva contesto;

R0  punt;

R1  cont;

Lettura dato da indev;

R0  R0 + 4;

punt  R0;

R1  R1-1;

cont  R1;

Se cont=0

Disabilita IM di clkdev ;  /* La CLRIM è opportuno venga eseguita all’interno del driver

perché se eseguita all’esterno, potrebbe dare luogo ad un

ulteriore interrupt, oltre agli N previsti                                 */

Ripristina contesto;

RTI

Fine;

### Codifica

;Programma che acquisisce da input un vettore di N

;elementi word. L'acquisizione è sincronizzata con gli

;impulsi di un segnale di clock. Terminata l'immissione

;i dati vanno inviati ad una periferica di output.

;Autore: M.M.

;Data: 14/05/2004

;File: clkdrv.asm

ORG 400h

clkdev   EQU 20h

clkdrv   EQU 700h

indev    EQU 30h

outdev   EQU 40h

data     EQU 800h

nval     EQU 5

cont     DL  0

punt     DL  0

CODE

JSR init

loopext:

MOVL cont, R1

CMPL #0, R1

JNZ loopext      ;ciclo continuo

JSR outdata

JMP fine

;***** Inizializzazione parametri di acquisizione ****

init:

XORL R0, R0

XORL R1, R1

MOVL #nval, cont   ;inizializza contatore

MOVL #data, punt   ;inizializza puntatore al vettore

SETI                         ;abilita interruzioni

SETIM clkdev          ;abilita interruzioni device

RET

;***** Stampa dati ***********************************

outdata:

PUSH R0                  ;salvataggio contesto

PUSH R1

MOVL #nval, R1

MOVL #data, R0

outloop:

JNR outdev, outloop

OUTL (R0)+, outdev

START outdev

SUBL #1, R1

JNZ outloop

POP R1                        ;ripristino contesto

POP R0

RET

;***** Driver clock device ***************************

DRIVER 2, clkdrv

PUSH R0                      ;salva contesto

PUSH R1

MOVL punt, R0

MOVL cont, R1

inloop:

JNR indev, inloop       ;busy waiting

START indev

INL indev, (R0)+

MOVL R0, punt

SUBL #1, R1

MOVL R1, cont

JZ endrx

CLEAR clkdev                ;attende la prossima interruzione

JMP enddata

endrx:

CLRIM clkdev              ;termine dell'immissione

enddata:

POP R1

POP R0

RTI

fine:

HALT

END